ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3/DSR-PROJEKT_UE_001

FORMULARZ OFERTY

………………………………………………….

miejscowość, data

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018 r. składamy następującą ofertę.

1.	Dotyczy:

postępowania na wybór komponentów i układów sterowania automatyki przemysłowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) - opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POIR.01.01.01-00-0687/17-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2.	Zamawiający:  DSR S.A., ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocław. NIP: 8992544249, REGON: 020093552

- Dostawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca oferuje dostarczenie wyrobów opisanych zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego dla następujących kategorii:

| Nr kategorii | Nazwa kategorii | Oferta dotyczy wskazanej kategorii Wpisać [TAK / NIE] |
| --- | --- | --- |
| I | Komponenty automatyki przemysłowej |  |
| II | Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn |  |
| III | Komputery PC typu terminal dotykowy |  |

- Komponenty automatyki przemysłowej

- Moduły typu Embedded PC z zasilaczem

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Embedded PC typu CPU module | - możliwość montażu na szynie DIN TS-35/7.5 - zasilacz 24VDC min. 4A, montowany na szynę DIN TS-35/7,5, szerokość max. 60mm - minimalny zakres pracy: od -20°C do 60°C - wewnętrznych UPS - CPU min. 1GHz - min. 1 GB RAM DDR3 - interfejs 2x Ethernet (złącze RJ45) - obsługa EtherCAT lub protokołu równoważnego - klasa szczelności: IP 20 lub wyższe - zabezpieczenie wewnętrznych styków napięciowych - możliwość programowania sterownika w językach ST, FBD, LD, SFC - obsługa protokołu MQTT - certyfikat CE - możliwość rozbudowy o moduły wejść cyfrowe i analogowe - możliwość połączenia z Embedded PC typu Coupler poprzez protokół EtherCAT lub równoważny - zawarta licencja na dedykowanym kluczu licencyjnym | 5 |
| 2 | Embedded PC typu Coupler | - możliwość montażu na szynie DIN TS-35/7.5 - zasilacz 24VDC min. 4A, montowany na szynę DIN TS-35/7,5, szerokość max. 60mm - minimalny zakres pracy: od -20°C do 60°C - interfejs 2x RJ45 - obsługa protokołu EtherCAT lub równoważnego - klasa szczelności: IP 20 lub wyższe - zabezpieczenie wewnętrznych styków napięciowych - certyfikat CE - możliwość rozbudowy o moduły wejść cyfrowe i analogowe - możliwość pomiaru prądu/napięcia dla napięcia trójfazowego 400VAC i prądu wtórnego 1A - możliwość połączenia z Embedded PC typu CPU module poprzez EtherCAT | 20 |
| SUMA BRUTTO |  | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |  |

- Moduły wejść cyfrowych i analogowych

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduły wejść cyfrowych | - możliwość montażu na szynie DIN TS-35/7.5 - zasilanie ze wspólnej szyny zasilającej - liczba wejść cyfrowych: min. 8 - nominalne napięcie sygnału logicznego: 24 VDC - klasa szczelności: IP 20 lub wyższe - certyfikat CE - kompatybilność z Embedded PC wskazanymi w podpunkcie a) | 28 |
| 2 | Moduły wejść analogowych | - możliwość montażu na szynie DIN TS-35/7.5 - zasilanie ze wspólnej szyny zasilającej Embeded PC - liczba wejść analogowych: min. 4 - rozdzielczość: min. 12bit - prąd sygnałowy: od 4 do 20mA - nominalne napięcie sygnału logicznego 1: 24 VDC - klasa szczelności: IP 20 lub wyższe - certyfikat CE - kompatybilność z Embedded PC wskazanymi w podpunkcie a) | 22 |
| SUMA BRUTTO |  | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |  |

| RAZEM BRUTTO DLA KATEGORII I | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| TERMIN DOSTAWY | ………………………………. dni |
| CERTYFIKAT EKOLOGICZNY NP. ISO 14001 LUB RÓWNOWAŻNY | TAK/NIE* * Niepotrzebne skreślić W przypadku pozostawienia odpowiedzi TAK należy załączyć odpowiedni dokument. |

- Moduły specjalistyczne do automatyki przemysłowej wraz z oprzyrządowaniem maszyn

- Moduły specjalistyczne

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem na linię trójfazową (60A) | - Prąd pierwotny 60A - Prąd wtórny: 1A - Rozmiary(WxSxG): 50x35x35mm +/- 5mm - Certyfikat CE - Średnica otworu pomiarowego: 18-25mm - Przewód sygnałowy długości 5m | 4 |
| 2 | Komplet przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem na linię trójfazową (100A) | - Prąd pierwotny 100A - Prąd wtórny: 1A - Rozmiary(WxSxG): 50x35x35mm +/- 5mm - Certyfikat CE - Średnica otworu pomiarowego: 18-25mm - Przewód sygnałowy długości 5m | 10 |
| 3 | Komplet przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem na linię trójfazową (150A) | - Prąd pierwotny 150A - Prąd wtórny: 1A - Rozmiary(WxSxG): 50x35x35mm +/- 5mm - Certyfikat CE - Średnica otworu pomiarowego: 18-25mm - Przewód sygnałowy długości 5m | 4 |
| 4 | Przetwornik temperatury i wilgotności | - Zasilanie: 24VDC - Zakres pomiarowy wilgotności: 0-100% - Zakres pomiarowy temperatury: od -30 do 80°C (+/- 10°C) - Dwa wyjścia pomiarowe analogowe dla temperatury i wilgotności o sygnale prądowym 4..20mA - Sonda pomiarowa zintegrowana z obudową - Sposób montażu sondy - radialny (nie kanałowy) - Bez wyświetlacza cyfrowego - Certyfikat CE | 12 |
| 5 | Czujnik piezoelektryczny do pomiaru prędkości wibracji | - Zasilanie: 24VDC - Wielkość pomiarowa: Prędkość - Zakres pomiarowy: 0-25 mm/s - Wyjście sygnałowe analogowe, prądowe: 4..20mA - Certyfikat CE - Przewód sygnałowy ekranowany wbudowany lub przyłączany - długość 10m | 10 |
| 6 | Czujnik indukcyjny | - Typ czujnika: PNP, NO - Zasilanie: 24VDC - Wyjście cyfrowe 0-1 - Styk NO (Normalnie otwarty) - Budowa: Cylindryczna, gwintowana - Średnica czujnika M18 - Zakres działania: min. 8mm - Certyfikat CE - Złącze wtykowe M12, 4-pinowe | 2 |
| 7 | Czujnik indukcyjny | - Typ czujnika: PNP, NO - Zasilanie: 24VDC - Wyjście cyfrowe 0-1 - Styk NO (Normalnie otwarty) - Budowa: Cylindryczna, gwintowana - Średnica czujnika M12 - Zakres działania: min. 4mm - Certyfikat CE - Złącze wtykowe M12, 4-pinowe | 5 |
| 8 | Czujnik fotoelektryczny refleksyjny z lustrem | - Typ czujnika: PNP, NO - Zasilanie: 24VDC - Wyjście cyfrowe 0-1 - Budowa: Cylindryczna, gwintowana - Średnica czujnika M12-M18 - Zakres działania: min. 1400mm - Certyfikat CE - Złącze wtykowe M12, 4-pinowe | 2 |
| 9 | Czujnik pojemnościowy | - Typ czujnika: PNP, NO - Zasilanie: 24VDC - Wyjście cyfrowe 0-1 - Styk NO (Normalnie otwarty) - Budowa: Cylindryczna, gwintowana - Średnica czujnika M18 - Zakres działania: min. 4mm - Certyfikat CE - Złącze wtykowe M12, 4-pinowe | 1 |
| SUMA BRUTTO |  | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |  |

- Oprzyrządowanie maszyn – podzespoły montażowe elektryczne

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Rozdzielnica z płytą montażową | Materiał: Metal Rozmiar: 300x(400-450)x200mm (WxSxG) Stopień ochrony: IP65 lub wyższy | 18 | szt. |
| 2 | Obudowa elektryczna (puszka) (jeśli możliwe to z listwą DIN 35/7,5) | Materiał: Tworzywo sztuczne Rozmiar: (150-250)x(180-220)x(110-150mm) (WxSxG) Stopień ochrony: IP64 lub wyższy | 22 | szt. |
| 3 | Szyna TSE/TS ocynk (DIN 35/7,5) | Długość: 1m | 10 | szt. |
| 4 | Kanał perforowany 25x40mm (SZxW) | Długość: 2m | 10 | szt. |
| 5 | Złączka przelotowa 6mm2 szara | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 18 | szt. |
| 6 | Złączka przelotowa 6mm2 niebieska | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 18 | szt. |
| 7 | Złączka przelotowa 6mm2 żółto-zielona | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 18 | szt. |
| 8 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy | Jednopolowy Charakterystyka wyzwalania: B Prąd znamionowy: 6A Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 18 | szt. |
| 9 | Trzymacz na listwę DIN | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 36 | szt. |
| 10 | Dławik PG-11 | Materiał: Tworzywo sztuczne Średnica: 11mm | 100 | szt. |
| 11 | Złączka bezpiecznikowa 2,5mm2 szara | Montaż - szyna DIN 35/7,5 Gniazdo bezpiecznika topikowego o rozmiarze: 5x20mm Złącza dla przewodów do średnicy 2,5mm2 | 18 | szt. |
| 12 | Bezpiecznik topikowy 5x20mm | Prąd zadziałania: 3,15A | 18 | szt |
| 13 | Przewód instalacyjny 1x0,75mm2 czarny | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 200 | mb |
| 14 | Przewód instalacyjny 1x0,75mm2 niebieski | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 200 | mb |
| 15 | Przewód instalacyjny 1x0,75mm2 szary | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 200 | mb |
| 16 | Przewód instalacyjny 1x0,75mm2 czerwony | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 200 | mb |
| 17 | Przewód instalacyjny 1x1mm2 brązowy | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 100 | mb |
| 18 | Przewód instalacyjny 1x1mm2 niebieski | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 25 | mb |
| 19 | Przewód instalacyjny 1x1mm2 żółto-zielony | Typ: LgY Napięcie pracy: Uo/U=300/500V | 25 | mb |
| 20 | Złączka przelotowa 1,5mm2 szara | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 180 | szt. |
| 21 | Złączka przelotowa 1,5mm2 niebieska | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 30 | szt. |
| 22 | Złączka przelotowa 1,5mm2 czarna | Montaż - szyna DIN 35/7,5 | 70 | szt. |
| 23 | Przewód zasilający 3x1,5mm2 | Giętki, wielodrutowy, miedziany Izolacja PVC | 150 | mb |
| 24 | Przewód sygnałowy 4x0,75mm2 | Giętki, wielodrutowy, miedziany Izolacja PVC Ekranowany | 200 | mb |
| 25 | Przewód sygnałowy 8x0,75mm2 | Giętki, wielodrutowy, miedziany Izolacja PVC Ekranowany | 200 | mb |
| 26 | Końcówka tulejkowa izolowana 2x0,75mm2/8mm |  | 800 | szt. |
| 27 | Końcówka tulejkowa izolowana 1x0,75mm2/8mm |  | 800 | szt. |
| 28 | Końcówka tulejkowa izolowana 2x1,5mm2/10mm |  | 400 | szt. |
| 29 | Końcówka tulejkowa izolowana 1x1,5mm2/10mm |  | 400 | szt. |
| 30 | Wtyk żeński kątowy; M12 4-piny; z przewodem 10m | Średnica wtyku: M12 4 piny Przewód czterożyłowy, 10mb | 10 | szt. |
| 31 | Przekaźnik 24VDC z podstawką | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR Napięcie sterowane: 24VDC Prąd sterujący: max 8mA Napięcie przełączane: 24VDC Maksymalne obciążenie styków przełączalnych: 6A Szerokość max 7mm | 50 | szt. |
| 32 | Przekaźnik 24VAC z podstawka | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR Napięcie sterowane: 24VAC Prąd sterujący: max 8mA Napięcie przełączane: 24VDC Maksymalne obciążenie styków przełączalnych: 6A Szerokość max 7mm | 8 | szt. |
| 33 | Przekaźnik 230VAC z podstawka | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR Napięcie sterowane: 230VAC Napięcie przełączane: 24VDC Maksymalne obciążenie styków przełączalnych: 6A Szerokość max 7mm | 10 | szt. |
| 34 | Przekaźnik 3-5VDC | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR Napięcie sterowane: od 3VDC Prąd sterujący: max 8mA Napięcie przełączane: 24VDC Maksymalne obciążenie styków przełączalnych: 4A Szerokość max 7mm | 6 | szt. |
| SUMA BRUTTO |  | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |  |  |

| RAZEM BRUTTO DLA KATEGORII II | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| TERMIN DOSTAWY | ………………………………. dni |
| CERTYFIKAT EKOLOGICZNY NP. ISO 14001 LUB RÓWNOWAŻNY | TAK/NIE* * Niepotrzebne skreślić W przypadku pozostawienia odpowiedzi TAK należy załączyć odpowiedni dokument. |

- Komputery PC typu terminal dotykowy

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer typu terminal dotykowy | - klasa szczelności: IP65 lub wyższa - przekątna ekranu: min. 15” - rozdzielczości: 1280x1024 lub 1366×768 - ekran dotykowy rezystancyjny - procesor CPU 2-rdzeniowy min. 1.9GHz - pamięć RAM min. 4GB - min. 2x USB - min. 1x Ethernet - RS232 - system operacyjny: Linux lub Windows 10 - certyfikat CE | 4 |
| SUMA BRUTTO |  | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |  |

| RAZEM BRUTTO DLA KATEGORII III | ………………………………. PLN/EUR* BRUTTO * Niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| TERMIN DOSTAWY | ………………………………. dni |
| CERTYFIKAT EKOLOGICZNY NP. ISO 14001 LUB RÓWNOWAŻNY | TAK/NIE* * Niepotrzebne skreślić W przypadku pozostawienia odpowiedzi TAK należy załączyć odpowiedni dokument. |

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że akceptujemy dołączony wzór umowy – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

  - Oświadczamy, że akceptujemy założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

  - Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

  - Oświadczamy, że w stosunku do nas nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości.

  - Deklarujemy okres ważności oferty – 30 dni.

  - Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Dostawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu)

- Załączniki do oferty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………….					………..…………………………………………

/miejscowość, data/							Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 									do reprezentowania Dostawcy